BEP/CAP	SECTEUR 2	-	BATIMENT

#### A lire attentivement par les candidats

 Sujet à traiter par tous les candidats au BEP et par ceux inscrits en double candidature BEP + CAP intégré.

 Les candidats répondrnt sur la copie d’examen. Les annexes éventuelles seront à compléter par les candidats puis agrafées dans la copie d’examen anonymée.

- Le clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l’appréciation des copies.

- L’usage des instruments de calcul est autorisé. Tout échange de matériel est interdit.

- Bois et matériaux associés

- construction bâtiment gros œuvre

- Construction et topographie

- Equipements techniques énergies

- Finitions

- Techniques du toit

- Travaux publics

FORMULAIRE BEP

SECTEUR INDUSTRIEL

Identités remarquables

Puissances d'un nombre

Racines carrées

Suites arithmétiques

Terme de rang 1 : u1  ;  raison : r  ;

Terme de rang n :

Suite géométriques

Terme de rang 1 : u1  ;  raison : q  ;

Terme de rang n :

Statistiques

Moyenne

Ecart-type s :

Relations métriques dans le triangle rectangle

Enoncé de Thalès (relatif au triangle)

Aires dans le plan

Triangle :

Parallélogramme : Bh .

Trapèze :

Disque :

Secteur circulaire angle a en degré :

Aires et volumes dans l'espace

Cylindre de révolution ou Prisme droit

d'aire de base B et de hauteur h :

Volume :  B h  .

Sphère de rayon R

Aire : 4pR2	;	Volume :

Cône de révolution ou Pyramide

d'aire de base B et de hauteur h :

Volume :   .

Position relative de deux droites

Les droites d'équations

y = ax + b   et   y = a'x + b'

sont

- parallèles si et seulement si  a = a' ;

- orthogonales si et seulement si  aa' = -1 .

Calcul vectoriel dans le plan

Trigonométrie

Résolution de triangle

R : rayon du cercle circonscrit.

.

MATHEMATIQUES

Exercice 1 :		(5 points en BEP ; 4,5 points en CAP)

Un bâtiment est composé de trois ailes. L’emprise au sol est constituée :

- d’un rectangle ABCD

- de deux trapèzes rectangles identiques ADHG et BCFE

La figure suivante représente l’emprise au sol du bâtiment.

Les points A, C et F sont alignés.

Les points G, D, C et E sont alignés.

Les mesures des longueurs sont exprimées en mètres, les mesures d’angles sont exprimées en degrés.

1-Calculer la longueur AC. Exprimer le résultat arrondi au dixième.

2-Calculer la mesure de l’angle\s\up9(6. Arrondir le résultat au dixième.

3-Expliquer pourquoi les angles \s\up9(6et \s\up9(6ont la même mesure. Déterminer la mesure de l’angle\s\up9(6.

4-Calculer l’aire du rectangle ABCD . Exprimer le résultat en m².

5-Calculer l’aire du trapèze BCFE en prenant \s\up9(6 = 38,7°.

Exprimer le résultat arrondi au m².

6-Calculer l’aire de l’emprise au sol du bâtiment en prenant 64m² comme valeur de l’aire de chacun des trapèzes. Exprimer le résultat en m².

Exercice 2 :		(5 points en BEP ; 5,5 points en CAP)

Une cuve est formé d’un cylindre de diamètre 60 cm et d’une demi-sphère.

La hauteur de la partie cylindrique est de 1 m.

On remplit la cuve d’eau jusqu’au niveau indiqué par les points A et B ; On ajoute une hauteur d’eau x mesurée à partir du niveau AB.

Le volume V d’eau dans la cuve varie en fonction de la hauteur x suivant l’expression :

V = 0,28 x + 0,06	 où x est exprimé en mètre et V en mètre cube.

Partie A :

Soit la fonction f définie pour tout x de l’intervalle [0 ; 1] par f(x) = 0,28 x + 0,06.

1 - Compléter le tableau de valeurs de l’annexe 1 (feuille 5/8).

2.1 – Placer les points de coordonnées (x ; f(x)) dans le plan rapporté au repère (Ox ; Oy) de l’annexe 1 (fruille 5/8).

2.2 – Les points sont-ils alignés ? Pourquoi ?

2.3 – Tracer la représentation graphique de la fonction f.

3.1 – Placer sur la représentation graphique de la fonction f le point M d’ordonnée 0,18.

3.2 – Déterminer, à l’aide d’une lecture graphique, l’abscisse de ce point en laissant apparents les traits de construction. Exprimer le résultat en rédigeant une phrase simple.

3.3 – Résoudre l’équation, d’inconnue x, 0,18 = 0,28 x + 0,06. Exprimer le résultat arrondi au centième. Comparer ce résultat avec celui de la question 3.2.

4 – Résoudre l’équation, d’inconnue x, f(x) = 0,24. Arrondir le résultat au centième.

Partie B :

A l’aide des résultats obtenus dans la partie A, indiquer la hauteur d’eau qu’il faut ajouter, à partir du niveau AB, pour obtenir :

- un volume de 0,18 m3 ;

- un volume de 0,24 m3.

Les résultats seront exprimés en mètres et arrondis au centimètre.

###### Annexe 1

(A rendre avec la copie)

Exercice 2 : Partie A : question 1

Tableau de valeurs.

| x | 0 | 0,5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| f(x) |  |  |  |

Exercice 2 : Partie A : question 2

y

0,1

O

x

0,1

SCIENCES PHYSIQUES

Exercice 3 :	 La protection des appareils (5 points en BEP ; 6 points en CAP)

On réalise le montage suivant :

K2

K3

K4

K1

24V

L2

L3

L4

L2

A

Fusible 3,2 A

K1, K2, K3, K4 sont des interrupteurs.

L1 : lampe 15 W/24 V		; 	L2 : lampe 15 W/24 V

L3 : lampe 24 W/24 V		; 	L4 : lampe 60 W/24 V

A est un ampèremètre de calibre 3 ampères, protégé par un fusible de 3,2 A à fusion rapide.

1- Quelle est l’indication de l’ampèremètre quand

- K1 est seul fermé ?

- K2 est seul fermé ?

- K3 est seul fermé ?

- K4 est seul fermé ?

2- Quelle est l’indication de l’ampèremètre quand on ferme K1, K2 et K3 en même temps ?

3- On ferme K3 et K4 (les autres interrupteurs sont ouverts) ; l’ampèremètre indique I = 0 A.

- Pourquoi l’intensité du courant dans le circuit est-elle nulle ?

- Quelles sont les lampes qui brillent ?

- Quel est le rôle du fusible ?

4-Quelles sont les modifications à apporter au circuit pour pouvoir allumer toutes les lampes en même temps (interrupteurs K1, K2, K3, K4 fermés) ?

Exercice 4:	 Chimie (5 points en BEP ; 4 points en CAP)

Un produit pour nettoyer les sols renferme de l’hydroxyde de potassium de formule chimique KOH (nom usuel : potasse).

1- On réalise une solution aqueuse de ce produit dans le but de déterminer son caractère acide, basique ou neutre.

1–1.	Dans une première expérience, on utilise un pH-mètre ; l’indication fournie par cet appareil est alors 9. La solution étudiée est-elle acide, basique ou neutre ? Justifier la réponse.

  - Dans une seconde expérience, on utilise maintenant du papier pH.

a)	indiquer le mode opératoire pour réaliser cette expérience.

b)	à l’aide du schéma de la boîte contenant le ruban de papier pH, indiquer la couleur que devrait prendre l’échantillon de papier utilisé, si l’indication du pH-mètre est correcte.

2- On souhaite préparer un litre d’une solution aqueuse d’hydroxyde de potassium de concentration : C = 0,01 mol/L.

2-1. L’annexe 2 (feuille 8/8) donne la liste des produits et matériels disponibles dans le laboratoire. Entourer les schémas des produits et matériels dont on aura besoin pour réaliser la solution.

2-2. Calculer la masse molaire de l’hydroxyde de potasium.

2-3. Calculer la masse de 0,01 mole d’hydroxyde de potassium.

2-4. Décrire les différentes étapes à réaliser pour la préparation d’un litre de solution aqueuse d’hydroxyde de potassium de concentration 0,01 mole par litre.

Données : M(K) = 39 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol

ANNEXE 2 : à rendre avec la copie

Matériels et produits disponibles dans le laboratoire :

Balance électronique ; fioles jaugées de 1L et 250 mL ; Becher 100 mL ; Erlenmeyer de 250 mL ; pipette de 10 mL munie de son système d’aspiration ; eau distillée ; hydroxyde de potassium (copeaux solides), une spatule, une coupelle.